| Oddíl 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU |  |
| --- | --- |
| 1. 1 Identifikátor výrobku |  |
| Obchodní název | Lepidlo na pneu |
| Číslo CAS | U těchto směsí se nepoužívá |
| Číslo ES | U těchto směsí se nepoužívá |
| Registrační číslo REACH | Pro směsi se neužívá. |
| Další názvy | Nejsou |
| 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití | Výrobek používaný pro opravy pneumatic jízdních kol. Používá se pouze pro účely v souladu s návodem k použití. |
| 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu |  |
| Dodavatel | Compass CZ s.r.o. |
| Adresa | Pražská 17, 25081, Nehvizdy |
| Telefon | +420 326 702 532 |
| Fax | +420 326 702 537 |
| Adresa el. pošty odb. způsobilé osoby odp. za bezp. list | info@compass.cz; www.compass.cz |
| 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace | Toxikologické informační středisko v Praze Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 Tel. +420 224 919 293 |

# Oddíl 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

## Klasifikace látky nebo směsi

  - Prvky označení

Produkt je klasifikován jako nebezpečný.

Plné znění uvedených R a H vět je uvedeno v oddíle 16.

Vysoce hořlavý, Zdraví škodlivý, Nebezpečný pro životní prostředí R-věty:

Vysoce hořlavý.

Toxický pro  vodní  organismy,  může  vyvolat  dlouhodobé  nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

Klasifikace  podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP):

Flam. Liq. 2, H225

Skin irrit. H315

Toxic H411

Drowsin. H336

Hořlavá kapalina: Flam. Liq. 2

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice: STOT SE 3

Nebezpečná při vdechnutí: Asp. Tox. 1

Údaje o nebezpečnosti:

Vysoce hořlavá kapalina a páry.

Může způsobit ospalost nebo závratě.

Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

| Označení podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP): |  |
| --- | --- |
| Signální slovo | Nebezpečí |
| Symbol: |  |
| Doplňující údaje na štítku: | Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. |
| H-věty (standardní věty o nebezpečnosti): | H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H410 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. |
| P-věty: (Pokyny pro bezpečné zacházení): | P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. - Zákaz kouření. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P501 Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů . P241 Používejte ventilační zařízení do výbušného prostředí. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P405 Skladujte uzamčené. P101 je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. |
| Poznámka k údajům uváděným na štítku: | Na štítku mohou být H a P věty uváděny bez jejich číselného označení. |

  - Další nebezpečnost	Výsledky posouzení PBT a vPvB: Výrobek nesplňuje kritéria pro

zařazení mezi látky PBT nebo vPvB.

# Oddíl 3. SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH

  - Popis a charakteristika	Vulkanizační  roztok  D  je  roztok  kaučukové  směsi  v	kapalných

uhlovodících převážně parafinického charakteru.

## Látky, které představují nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí

| Název složky | Heptane | 1,4 Polyisoprene | Methylcyclohexane | 3-methylhexane | 2-methylhexane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koncentrace | 93,9 % hmot. | 4,6 % hmot. | 0,8 % hmot. | 0,4 % hmot. | 0,3 % hmot. |
| CAS | 142-82-5 | 9003-31-0 | 108-87-2 | 589-34-4 | 591-76-4 |
| Ec no. | 205-563-8 |  | 203-624-3 | 209-643-3 | 209-643-3 |

Poznámky:

Plné znění uvedených R a H vět je uvedeno v kapitole 16.

Uvedené látky mají stanoveny nejvýše přípustné hygienické limity v pracovním prostředí - viz odd. 8.

Klasifikace jako karcinogen nebo mutagen není povinná, jestliže lze prokázat, že látka obsahuje méně než 0,1 % hmotnostních benzenu (č. EINECS 200-753-7).

| Oddíl 4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC |  |
| --- | --- |
| 4.1 Popis první pomoci Projevují-li se zdravotní potíže, nebo v případě pochybností nebo nehody vyhledejte lékařskou pomoc a poskytněte lékaři informace z bezpečnostního listu. Ve všech případech zajistit postiženému duševní klid a zabránit prochlazení. Pokud k úniku dojde v uzavřených prostorách je třeba zabezpečit důkladné větrání a vypnout elektrický proud. Odstraňte všechny možné zdroje vznícení. Při stavech ohrožujících život nejdříve provádějte resuscitaci postiženého a zajistěte lékařskou pomoc. Postižený nedýchá: je nutné okamžitě provádět umělé dýchání. Zástava srdce: je nutné okamžitě zahájit nepřímou masáž srdce. Bezvědomí: je nutné postiženého uložit a transportovat ve stabilizované poloze na boku. Při popálení I.st.(bolestivé zarudnutí) a II.st.(bolestivé puchýře) zasažená místa dlouhodobě chladit pod proudem studené vody, při popálení III.st.(zčernání, drolící se bledá kůže, zpravidla bez bolesti) postižená místa nechladit, pouze zakrýt čistou tkaninou |  |
| 4.1.1 Pokyny pro první pomoc |  |
| Vdechnutí | Postiženého přeneste na čerstvý vzduch. Převlékněte postiženého v případě, že byl produktem zasažen oděv. Zajistěte postiženého proti prochladnutí. Nenechte postiženého chodit! Při dýchacích potížích zabezpečit přísun kyslíku. Zajistěte lékařské ošetření vzhledem k časté nutnosti dalšího sledování po dobu nejméně 24 hodin. |
| Styk s kůží | Svlékněte kontaminovaný oděv. Postižené místa na kůži okamžitě opláchněte velkým množstvím vlažné vody. Pokud nedošlo k poranění pokožky, je vhodné použít mýdlo, mýdlový roztok nebo šampon. V případě přetrvávajících obtíží vyhledejte lékaře. |
| Styk s okem | Pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. Okamžitě začněte vyplachovat oči při otevřených víčkách směrem od vnitřního koutku k vnějšímu proudem pitné vody po dobu nejméně 15 minut. Přivolejte lékaře. |
| Požití | V žádném případě nevyvolávejte zvracení. Pokud postižený zvrací, dbejte, aby nevdechl zvratky (nebezpečí poškození plic)! Zajistěte lékařské ošetření vzhledem k časté nutnosti dalšího sledování po dobu nejméně 24 hodin. Originální obal s etiketou, popřípadě bezpečnostní list dané látky vezměte s sebou. |
| 4.1.2 Doplňující údaje | - Okamžitá lékařská pomoc po požití. - V případě nadýchání se doporučuje exponovanou osobu přemístit na čerstvý vzduch: - Odstranit potřísněné části oděvu. - Doporučení ochranných prostředků osobám, které poskytují první pomoc: Volit podle okolností mimořádné události. |
| 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky |  |
| Vdechnutí | Způsobuje bolesti hlavy, nevolnost, zvracení, poruchy vědomí. |
| Styk s kůží | Způsobuje zarudnutí podráždění. |

| Styk s okem | Slabě dráždivý. |
| --- | --- |
| Požití | Způsobuje poruchy vědomí, poruchy koordinace. |
| 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření | Není znám žádný specifický protijed. Léčba vystavení látkám by měla být zaměřena na kontrolu příznaků a zdravotního stavu pacienta |

# Oddíl 5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

  - Hasiva	Vhodná: Hasicí prášek. Oxid uhličitý. Písek.

Pouze školený personál: Pěna. Vodní mlha.

Nevhodná: Přímý vodní proud. Po vstříknutí přímého proudu vody do horkých kapalin může dojít k prudkému vývinu páry nebo k výbuchu.

## Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Při  tepelném  rozkladu  může  docházet  ke  vzniku  toxických  zplodin

[Oxidy uhlíku (CO, CO2), uhlovodíky.] Vyhněte se vdechování produktů hoření.

Páry mohou tvořit se vzduchem výbušné směsi (pouze při hoření větších množství výrobku). Výpary jsou těžší než vzduch; mohou překonat velké vzdálenosti a nahromadit se v níže položených prostorech, kde může dojít ke vznícení a zpětnému šlehu plamene. Obal s výrobkem může prasknout následkem vývinu plynů v případě požáru.

  - Pokyny pro hasiče	Úplný ochranný protichemický oblek. Izolační dýchací přístroj.

Nářadí a výstroj musí být z nejiskřivého materiálu a nesmí vytvářet

elektrický náboj.

Hasební vodu, která byla kontaminována produktem, zneškodněte podle místních nařízení. Pokud je to možné, odstraňte materiál z prostoru požáru. Ochlazujte nádoby s produktem vodní sprchou nebo mlhou. Uzavřete ohrožený prostor a zabraňte vstupu nepovolaným osobám.

| Oddíl 6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU |  |
| --- | --- |
| 6.1 Opatření pro ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy |  |
| 6.1.1 Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze | Omezit přístup nepovolaných osob do ohrožené oblasti až do odstranění mimořádné události. |
| 6.1.2 Pro pracovníky zasahující v případě nouze | Musí být zabráněno přímému kontaktu s produktem. Zamezte styku s kůží a očima. Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly. Použijte osobní ochranné pracovní prostředky Pokud k úniku dojde v uzavřených prostorách, je třeba zabezpečit důkladné větrání a vypnout elektrický proud. Odstraňte hořlavé látky (dřevo, papír, olej atd.) od uniklého materiálu. Odstraňte všechny možné zdroje vznícení. Zákaz kouření a zacházení s otevřeným ohněm. V případě úniku větších množství: Používejte svítidla v nevýbušném provedení a nejiskřící nářadí. Místo úniku označte (např. páskou, symboly nebezpečí) a izolujte. Zabraňte vytékání kapaliny uzavřením nebo utěsněním místa úniku. Udržujte nepovolané osoby mimo zasaženou oblast. O havárii uvědomte místní nouzové středisko (policie, hasiči). Zdržujte se na návětrné straně uniklé látky. |
| 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí | V případě velkých úniků: Zabraňte úniku produktu do životního prostředí, vodních zdrojů, kanalizace nebo do půdy. Plyny/páry/dým srazit vodním postřikovacím paprskem. Vytvořte záchytná místa ohraničením prostoru úniku inertním materiálem (písek, suchá zemina, apod.) Pokud se produkt dostal do vod, kanalizace nebo půdy, informujte příslušné orgány zabývající se ochranou životního |

| prostředí. |  |
| --- | --- |
| 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění | Uniklý výrobek se nasytí do vhodného netečného absorpčního prostředku (speciální přípravky, vapex, křemelina, suchý písek nebo zemina). Takto asanovaný výrobek včetně pomocných prostředků se umístí do označených nádob na nebezpečný odpad. V případě malých úniků (jednotková množství obalů) zajistěte přemístění uniklého výrobku i s poškozeným obalem do nádoby na příslušný nebezpečný odpad a zneškodnění v příslušném autorizovaném zařízení. Místo úniku očistěte (nasáknutím do vhodného sorbetu, mechanicky). Kontaminované čisticí prostředky rovněž zneškodňujte Jako nebezpečný odpad. |
| 6.4 Odkazy na jiné oddíly | Osobní ochranné pracovní prostředky – odd. 8. Zneškodnění odpadů – odd. 13. |

# Oddíl 7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

## Opatření pro bezpečné zacházení

    - Konkrétní doporučení	Při práci není dovoleno pít, jíst a kouřit a je nutno zachovávat pravidla

osobní  hygieny.  Používejte  osobní  ochranné  pomůcky  (viz  odd.8).

Zajistěte dobré větrání pracoviště. Nevdechujte plyny, dýmy, páry, aerosoly. Zamezte styku s kůží a očima.

Pracoviště musí být udržované v čistotě a únikové východy musí být průchodné.

Zařízení, které se používá při manipulaci s produktem ve větším množství, musí být dobře utěsněné a vybavené hasícími prostředky k okamžitému zásahu v případě požáru.

## Opatření k ochraně proti požáru a výbuchu:

Dodržujte veškerá protipožární opatření (zákaz kouření, zákaz práce s otevřeným  plamenem,  odstranění  všech  možných  zdrojů  vznícení).

Sklady musí splňovat požadavky požární bezpečnosti staveb a elektrická zařízení vyhovovat platným předpisům. Obaly, včetně prázdných, mohou obsahovat páry. Neprovádějte řezání, vrtání, broušení, svařování nebo podobné činnosti na prázdných obalech nebo v jejich blízkosti.

## Pokyny týkající se obecné hygieny při práci

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování

7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití

Dodržovat základní hygienická pravidla: nejezte, nepijte a nekuřte při práci,  po  každém  přerušení  nebo  ukončení  práce  ruce  omýt  vodou.

Používat ochranné prostředky v souladu s údaji v odd 8.

## Požadavky na skladovací prostory a nádoby:

Skladujte na čistém, suchém, dobře větraném místě. Uchovávejte v těsně

uzavřených obalech.

Skladujte z dosahu: zdrojů zapálení (otevřený oheň, jiskry, horké plochy), výbušných látek, silných

oxidačních činidel.

## Pokyny ke společnému skladování

Skladujte z dosahu: potravin a nápojů, krmiv.

Nekompatibilní látky/materiály: silné oxidační činidla (peroxidy, chromany, chlorečnany,

perchlorované sloučeniny, tekutý kyslík, dusičnany). Výrobek je určen pro činnosti v oblasti oprav pneumatik.

| Oddíl 8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 Kontrolní parametry | Řídí se dle nař. vl. č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, příloha č. 2: |  |  |  |
| Látka | CAS | PEL | NPK-P | Poznámky |
| mg.m-3 |  |  |  |  |
| Heptane | 142-82-5 | 500 | 2085 |  |

  - Omezování expozice	Dodržovat základní hygienická pravidla: nejezte, nepijte a nekuřte při

práci,  po  každém  přerušení  nebo  ukončení  práce  ruce  omýt  vodou.

Zabránit znečištění kůže a očí.

    - Vhodné technické kontroly	V místě manipulace zajistěte větrání buď celkové nebo místní odsávání

zajišťující dodržení koncentrací škodlivin v ovzduší pod přípustné limity.

## Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků

Osobní ochranné prostředky

Ochrana očí a obličeje	V případě manipulace s větším množstvím nebo při přelévání použijte

těsně přiléhavé ochranné brýle. / Ochranný obličejový štít. (EN 166)

Ochrana kůže  - ochrana rukou	Ochranné rukavice. Materiál rukavic musí být odolný vůči působení

odmašťujících rozpouštědel. (EN 240, EN374) Preferovaný materiál: nitril (Doba průniku: > 480 min.).

Ochranný krém na ruce.

Při výběru rukavic pro konkrétní aplikaci by se mělo přihlížet ke všem souvisejícím faktorům; mezi jinými i k jiným chemikáliím, se kterými lze přijít do styku, fyzikálním požadavkům (ochrana proti proříznutí a propíchnutí, zručnost, tepelná ochrana), možným tělesným reakcím na materiál rukavic a pokynům a specifikacím dodavatele rukavic. Při opakovaném použití rukavic je před svléknutím očistěte

Ochrana kůže  - jiná ochrana	Ochranný pracovní oděv a obuv.

Při havárii, požáru, vysoké koncentraci použijte ochranný oděv a obuv v antistatickém provedení.

Ochrana dýchacích cest	Za normálních podmínek použití výrobku s odpovídajícím větráním není

nutná. Při koncentracích překračujících limitní hodnoty nebo za nedostatečného větrání použijte ochrannou  masku s filtrem proti organickým parám a aerosolům.

Typ: A (EN 141)

Při havárii, požáru, vysoké koncentraci použijte izolační dýchací přístroj.

Tepelné nebezpečí	Hořlavý produkt.

## Omezování expozice životního prostředí

Zabránit  rozšíření  velkých  množství  uniklého  produktu  do  okolí  a vniknutí produktu do půdy, kanalizací, podzemních a povrchových vod.

| Oddíl 9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI |  |
| --- | --- |
| 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech |  |
| a) vzhled | Kapalina, čirá, nažloutlá |
| b) zápach | Typický benzínový |
| c) prahová hodnota zápachu | Nestanoveno |
| d) pH | Neuvádí se |
| e) bod tání / bod tuhnutí | Není známo |
| f) počáteční bod varu a rozmezí bodu varu | >60 °C |
| g) bod vzplanutí | - 13 °C |
| h) rychlost odpařování | E 1, 2,5 – 3,6 |
| i) hořlavost (pevné látky, plyny) | Vysoce hořlavá kapalina |
| j) horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti | Není známo |
| k) tlak páry | 250 hPa |
| l) hustota páry | Nestanoveno. |

| m) relativní hustota | 0,695 – 0,725 g/cm3 při 15 °C |
| --- | --- |
| n) rozpustnost | Ve vodě: pod 1 g/l |
| o) rozdělovací koeficient: n- oktanol/voda | Log Pow 3-6 |
| p) teplota samovznícení | Nestanoveno |
| q) teplota rozkladu | > 400 °C |
| r) viskozita | Kinematická: 0,6 mm2/s |
| s) výbušné vlastnosti | Není výbušný |
| t) oxidační vlastnosti | Nemá |

| 9.2. Další informace |  |
| --- | --- |
| Povrchové napětí | ≤ 35 mN/m |
| Obsah VOC | 92% hmot. (0,92 kg/kg přípravku) |
| Obsah TOC | ~ 71 kg/kg přípravku |

Pozn.:

„Neuvádí se“: údaj nerelevantní pro výrobek

„Nestanoveno“: údaj není dispozici.

| Oddíl 10. STÁLOST A REAKTIVITA |  |
| --- | --- |
| 10.1 Reaktivita | Údaje nejsou k dispozici. |
| 10.2 Chemická stabilita | Při předepsaném způsobu skladování a manipulace je produkt stabilní. Vyhněte se těmto podmínkám: koncentrace v mezích výbušnosti, vysoké teploty, zdroje vznícení. Páry mohou tvořit se vzduchem výbušné směsi. |
| 10.3 Možnost nebezpečných reakcí | Nebezpečné reakce s: oxidačními činidly. Nebezpečí požáru. Nekompatibilní látky/materiály: silné oxidační činidla (peroxidy, chromany, chlorečnany, perchlorované sloučeniny, tekutý kyslík, dusičnany). |
| 10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit | Při předepsaném způsobu skladování a manipulace je produkt stabilní. Vyhněte se těmto podmínkám: koncentrace v mezích výbušnosti, vysoké teploty, zdroje vznícení. Páry mohou tvořit se vzduchem výbušné směsi. |
| 10.5 Neslučitelné materiály | Skladujte z dosahu: potravin a nápojů, krmiv. Nekompatibilní látky/materiály: silné oxidační činidla (peroxidy, chromany, chlorečnany, perchlorované sloučeniny, tekutý kyslík, dusičnany) |
| 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu | Při tepelném rozkladu může docházet ke vzniku toxických zplodin [Oxidy uhlíku (CO, CO2), uhlovodíky.] |

# Oddíl 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

## 11.1 Informace o toxikologických účincích

Akutní toxicita	Není známo

Působení na kůži	Způsobuje zarudnutí podráždění.

Působení na oči	Slabě dráždivý.

## Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže

Není známo žádné senzibilizující působení.

Mutagenita v zárodečných buňkách	Nevykazuje mutagenní účinek

Karcinogenita	Poznámka: Klasifikace jako karcinogen nebo mutagen není povinná, jestliže lze

prokázat, že látka obsahuje méně než 0,1 % hmotnostních benzenu (č. EINECS 200-753-7).

| Toxicita pro reprodukci | Dvougenerační studie reprodukční toxicity neprokázaly škodlivý účinek. |
| --- | --- |
| Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice | Neprokázáno. |
| Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice | Neprokázáno. |
| Nebezpečnost při vdechnutí | Způsobuje bolesti hlavy, nevolnost, zvracení, poruchy vědomí. Subchronická inhalační toxicita NOAEL (potkan, 12 týdnů) = 300 ppm LOAEL (potkan, 12 týdnů) = 500 mg/kg |
| Další informace | Produkt má omamné účinky. Dráždí kůži, oči, sliznice, dýchací cesty. |

# Oddíl 12. EKOLOGICKÉ INFORMACE

  - Toxicita pro vodní organismy	není známo

  - Perzistence a rozložitelnost	není známo

  - Bioakumulační potenciál	není známo

  - Mobilita v půdě	není známo

  - Výsledky posouzení PBT a vPvB  Výrobek nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky PBT nebo vPvB.

  - Jiné nepříznivé účinky	není známo

| Oddíl 13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ |  |
| --- | --- |
| 13.1 Metody nakládání s odpady | Vhodné metody odstraňování látky nebo směsi Odpad sesbírejte do pečlivě označených uzavřených nádob. Předejte k likvidaci oprávněné organizaci. Vhodné způsoby likvidace: spálení ve spalovně nebezpečných odpadů. Při likvidaci zbytků produktu a jeho obalů je nutno postupovat v souladu se zákonem o odpadech, ve znění všech prováděcích předpisů (vyhláška, kterou se stanoví Katalog odpadů; vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady). Jestliže se tento přípravek a jeho obal stanou odpadem, musí konečný uživatel přidělit odpovídající kód odpadu podle Katalogu odpadů. Zatřídění podle Katalogu odpadů je možno provádět na základě vlastností odpadu v době jeho vzniku. Nevytvrzený (nezaschlý) výrobek: 08 04 09* Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky, kat. N Vytvrzený (zaschlý) výrobek: 08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09, kat. O. Použitá absorpční činidla: 15 02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami, kat N. |
| 13.2 Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu | Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu: Obal s obsahem nevytvrzeného roztoku je nutno zneškodňovat stejným způsobem, jako jeho původní obsah. Zařazení znečištěného obalu od přípravku (se zbytekm obsahu): 15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly |

těmito látkami znečištěné, kat. N. Zařazení vyčištěného (prázdného) obalu:

Podle charakteru konstrukčního materiálu obalu do sk. 15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)., kat. O. Např.:

15 01 04 Kovové obaly, kat. O.

Vyčištěný obal je možno zneškodňovat postupy závisejícími na konstrukčním materiálu obalu (zpětný sběr, recyklace, skládkování, spalování

13.3 Právní předpisy o odpadech	Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

Vyhl. č. 381/2001 Sb. (Katalog odpadů)

Vyhl. č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady

| Oddíl 14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU |  |
| --- | --- |
| 14.1 Číslo OSN | UN1993 |
| 14.2 Příslušný název OSN pro zásilku | Roztok kaučuku nebo Lepidla s hořlavou kapalnou látkou |
| 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu | 3 Klasifikační kód: F1 Identifikační číslo nebezpečnosti: 33 Bezpečnostní značka: 3 |
| 14.4 Obalová skupina | III |
| 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí | Ano |
| 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele | Přepravní kategorie: 2 Omezené množství (LQ): LQ6 |
| 14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC Maximální množství látky ve vnitřním obalu 30ml, ve vnějším obalu 500ml obalu 30ml | Nerelevantní. |

# Oddíl 15. INFORMACE O PŘEDPISECH

## Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 350/2011 Sb. ze dne 27. října 2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

Vyhláška č. 402/2011 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí

ČSN  75  3415  Ochrana  vody před  ropnými  látkami.  Objekty pro  manipulaci  s  ropnými  látkami  a  jejich skladování

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění, které stanoví podmínky pro zdraví při práci, včetně

limitů PEL a NPK (viz čl. 8).

Nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, ve znění pozdějších předpisů (REACH).

Nařízení (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 907/2006 (CLP)

Směrnice 67/548/EHS (DSD) – Směrnice o nebezpečných látkách

Směrnice 1999/45/ES (DPD) – Směrnice o nebezpečných přípravcích

## Posouzení chemické bezpečnosti

Pro výrobek nebylo vypracováno posouzení chemické bezpečnosti.

# Oddíl 16. DALŠÍ INFORMACE

## Údaje o změnách a revizích

| Č. revize | Datum | Provedené změny |
| --- | --- | --- |
| 0 | 10.12.2015 | Nový bezpečnostmí list. |
| 1 | 2.11.2016 | Úprava názvu oddílů (soulad s požadavky novelizované přílohy II REACH). Aktualizace odd. 15.1. |

Klíč nebo legenda ke zkratkám a zkratkovým slovům použitým v bezpečnostním listu

ES (EINECS):	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

CAS:	Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

PBT:	perzistentní, bioakumulativní a toxické látky

vPvB	vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní látky

BL	bezpečnostní list

PEL	přípustný expoziční limit

NPK-P	nejvýše přípustná koncentrace - pracovní

LD50	dávka u níž zaznamenaná úmrtí u 50% testovaných zvířat

LC50	koncentrace, při níž zaznamenaná úmrtí u 50% testovaných zvířat

OOPP	osobní ochranné pracovní prostředky

## Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat

Pro zpracování tohoto bezp. listu byly mimo údajů z literatury použity tyto podklady:

- Technické podklady výrobce.

- Předpisy ČR a EU v oblasti chemických látek a chemických přípravků

## V případě směsí údaj o tom, která z metod hodnocení informací podle článku 9 nařízení (ES) č. 1272/2008 byla použita pro účely klasifikace:

Použit postup podle nařízení (ES) č. 1272/2008, čl. 9, odst. 4

## Seznam příslušných R-vět, standardních vět o nebezpečnosti, bezpečnostních vět a/nebo pokynů pro bezpečné zacházení. Plné znění všech vět a pokynů, jejichž plné znění není v oddílech 2 až 15 uvedeno:

Plné znění R-vět vztahujících se k oddílům 2 a 3

11	Vysoce hořlavý.

36/38	Dráždí oči a kůži.

38	Dráždí kůži.

- Může vyvolat rakovinu.

- Může vyvolat poškození dědičných vlastností.

48/20	Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním. 48/23/24/25Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s

kůží a požíváním.

51	Toxický pro vodní organismy.

51/53	Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

53	Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

- Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti.

- Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky.

- Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.

- Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

- Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

## Plné znění H-vět vztahujících se k oddílům 2 a 3

H225  Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H315  Dráždí kůži.

H336  Může způsobit ospalost nebo závratě. H304  Při požití a vniknutí do dýchacích                          cest může způsobit smrt.

H410  Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

## Pokyny týkající se veškerých školení určených pro pracovníky zajišťující ochranu lidského zdraví a životního prostředí

Pokyny pro nakládání s výrobkem zahrnout do školení o bezpečnosti práce na pracovišti. Před zahájením práce s

výrobkem musí být uživatel seznámen se zásadami BHP týkajícími se práce s chemikáliemi.

Osob provádějící transport nebezpečných věcí ve smyslu ADR musí abdolvovat příslušné školení. Před použitím si přečtěte informace na etiketě výrobku.

## Další informace:

Údaje uvedené v bezpečnostním listu platí za předpokladu použití výrobcem dodávaných balení a	za předpokladu výrobcem předepsaného způsobu použití.

Tento bezpečnostní list  není kvalitativní  specifikací výrobku a  nevyplývají z něj žádné záruky ve smyslu

ustanovení obchodního zákoníku. Bezpečnostní list je zpracován ve struktuře nařízení REACH.

## Konec bezpečnostního listu.